#define sensorPin A0

Int dryValue, wetValue;

Void setup() {

Serial.begin(9600);

Delay(2000);

Serial.println(“CALIBRATION START”);

// Dry calibration

Serial.println(“Keep sensor in DRY soil / air”);

Delay(5000);

dryValue = analogRead(sensorPin);

Serial.print(“Dry value: “);

Serial.println(dryValue);

// Wet calibration

Serial.println(“Put sensor in WET soil / water”);

Delay(5000);

wetValue = analogRead(sensorPin);

Serial.print(“Wet value: “);

Serial.println(wetValue);

Serial.println(“Calibration done”);

Serial.println(“Close Serial Monitor and open Serial Plotter”);

}

Void loop() {

Int val = analogRead(sensorPin);

// Map sensor value to percentage

Int moisture = map(val, dryValue, wetValue, 0, 100);

Moisture = constrain(moisture, 0, 100);

// Send ONLY number for Serial Plotter

Serial.println(moisture);

Delay(1000);

}